Opis pasma 10 MHz

schemat - symulacja

Pierwsze próby z dławikami mocy to -6db  układ PI-LC-PI

układ szeregowy z 3 LC na dławikach 4,7 mocy to -5 db

dławiki 1812 to już 9 dB strat w paśmie przepustowym

-----------------------

Cewki na rdzeniach T37

Drut w emalii fi 0,3mm- 6,5 uH to 38-39 zwoi na zewnątrz  T37-2  50cm

nawiać 39 zwoi  . sprawdzić i ewentualnie odwinąć 1 zwój

Cewki skrajne - drut 0,4  450-500 uH to 11 zwoi na zewnątrz  T37-6  22cm