Opis pasma 28 MHz

schemat

cewki na rdzeniach T37-6 "żóte"

drut w emalii fi 0,4mm

390-400uH to 10 zwoi na zewnątrz

1,6uH to 21 zwoi na zewnątrz

Dostrajanie cewek za pomocą ściskania lub rozszerzania zwoi po rdzeniu.

Próba wymiany cewek szeregowych na T50-17 z drutem 0,7 nic nie daje - widać że tutaj dobroć nie ma wielkiego znaczenia. Zmiana skrajnych cewek równoległych troszkę pomaga na skraju pasma, ale chyba nie ma sensu zastosowania.

Pasmo przenoszenia