Opis pasma 21 MHz

schemat symulacji z pojemnością drutu między zwojami

cewki na rdzeniach T37-6 "żółte"

drut w emalii fi 0,4mm

550uH to 12 zwoi na zewnątrz,

2uH to 24 zwoje na zewnątrz   L35cm

Dostrajanie cewek za pomocą ściskania lub rozszerzania zwoi po rdzeniu.

Zwiększenie pojemności środkowych do masy z 270 na 330 pf zawęziło znacząco pasmo przenoszenia , pogarszając delikatnie tłumienie  o 0,1dB.

Dopóki filtr nie wnosi więcej jak 1dB tłumienia to z mojego założenia jest bardzo dobrze.

Dla jasności nie montujemy kondensatorów 1pf. Odzwierciedlają one jedynie faktyczne parametry elementów w celu porównania  symulacji, a praktycznego wykonania filtru.

Pasmo przenoszenia

Zapis NWT7 poniżej.

za dużo śmieci zakłócających pomiar :)