Pułapka 8,85MHz lub 9 MHz

schemat:

Cewka powietrzna drut srebrzony fi 1mm, 5 zwoi na wiertle fi10mm, długość uzwojenia około 10mm

Cewki na rdzeniach T50-6;  40-41zwoi Indukcyjność 7uH  ze względu na pojemność miedzy zwojową.

Kondensatory C0G; 820pf 2x równolegle, 44pf to 39pf + trymery 6pf

wymaga bardzo precyzyjnego dostrojenia , osłabi pasmo przenoszenia filtry 10MHz, ale coś za coś. Nie jeden TRX z przemianą 8-9 MHz chciałby mieć taką pułapkę.