Pasmo 18/21 MHz

Skrajne cewki 430-440uH T130-17 mają 8 zwoi na zewnątrz 9 zwoi w środku- 35 dać 45 cm  przy nawijaniu  żeby końcówki łatwo wyszły z rdzenia

Środkowe cewki 530-540uH T130-17 mają 9zwoi na zewnątrz 10 zwoi w środku 40cm dać 50cm przy nawijaniu  żeby końcówki łatwo wyszły z rdzenia

Pomiar miernikiem Hanek 1833c 100kHz

Cewki z drutu DNE 1,8-1,9

Pojemności: 22pf+22pf = 44pf+ pojemność druku i linii, około 80pf

druga i trzecia to 47+47+47+47pf +8pf pcb razem 195pf

Widać przenikanie pasma 30 i 50 MHz dla tego typu polaczenia pasm.