Pasmo 30+24 MHz

Skrajne cewki  320 uH mają 5 zwoi fi nawinięcia 17mm, długość cewki u góry na 5 zwojach około 18mm, średnica zewnętrzna po wlutowaniu około 22mm,  długość drutu 35cm  DNE2,1mm

Środkowa cewka około 420 uH mają 9zwoi T130-17  8 na zewnątrz

rozłożyć na całej średnicy rdzenia

długość drutu 50cm

Średnice po nawinięciu się mechanicznie zwiększają - drut oddaje mechanicznie.

Drut nawojowy fi 2,1mm , ewentualnie srebrzanka 2mm

cewki skrajne od spodu drut 1mm testy

cewki grube docelowo