Pasmo 5 i 7 MHz

Skrajne cewki 1,3uH T157-6 mają 9 zwoi na zewnątrz 10 zwoi w środku- 45 dać 55 cm  przy nawijaniu  żeby końcówki łatwo wyszły z rdzenia  DNE 1,8-1,9mm

Środkowa cewka 1,55-1,6 uH T157-6  ma 10 zwoi na zewnątrz  i 11 zwoi w środku 50 cm dać 60cm przy nawijaniu  żeby końcówki łatwo wyszły z rdzenia  DNE 1,8-1,9mm

Pomiar miernikiem Hanek 1833c 100kHz

Pojemności: skrajne laminat z przekaźnikami 40 + kondensatory 100p+100pf =240pf

druga i trzecia  to 220+220+220+33? nie koniecznie,  razem 660-700pf

Dla sprawdzenia, przed wlutowaniem najmniejszych wartości, wlutować trymery, dostroić i zamienić je na pojemności stałe.