Pasmo 1,8-2 MHz

Skrajne cewki 4,7-5 uH T157-2 mają 17 zwoi na zewnątrz 18 zwoi w środku- 85 dać 95 cm  przy nawijaniu  żeby końcówki łatwo wyszły z rdzenia.

Środkowa cewka 5,7 -6  uH T157-2  ma 19 zwoi na zewnątrz  i 20 zwoi w środku ,

95 cm dać 105cm przy nawijaniu  żeby końcówki łatwo wyszły z rdzenia.

Cewki z drutu DNE 1,8-1,9mm

Pojemności: skrajne laminat  + kondensatory 470+470pf  = razem 950pf

Druga i trzecia to: 470+470+470+470 +470 +100? = razem 2450pf

Ze względu na większy rozrzut indukcyjności materiału "2" , wstępnie nie montować 100pf,  jest on dodatkowym kondensatorem. Sprawdzić pasmo przenoszenia i jeśli zajdzie potrzeba to dołożyć.