Pasmo 3,5-4 MHz

Skrajne cewki 2,7-(mają2,82uH) T157-6 mają 14 zwoi na zewnątrz 15 w środku.

drut 85 cm

Środkowa cewka 3,25  uH T157-6  ma 15 zwoi na zewnątrz  i 16 zwoi w środku ,

drut 95cm

Pomiar miernikiem Hanek 1833c 100kHz

Cewki z drutu DNE 1,8

Pojemności: skrajne laminat z przekaźnikami 40pf + kondensatory 330+220pf  = razem 590pf

druga i trzecia  to 470+470+330+100 = razem 1370pf