Pasmo 10 i 14 MHz

Skrajne cewki 700uH T130-17 mają 11 zwoi na zewnątrz 12 zwoi w środku- 45 dać 55 cm  przy nawijaniu  żeby końcówki łatwo wyszły z rdzenia  DNE 1,8mm

Środkowa cewka 900-940 uH T130-17 ma 13 zwoi na zewnątrz  i 14 zwoi w środku 55 cm dać 65cm przy nawijaniu  żeby końcówki łatwo wyszły z rdzenia  DNE 1,8mm

Pojemności: skrajne laminat z przekaźnikami  + kondensatory 47+22pf =110pf

druga i trzecia  to 100+100+100 +10pf pcb razem 310pf