Wykaz elementów zestawu filtrów LPF HPF  800w pcb 07-2025

Kondensatory :

100nF 1206  31szt

C0G 2000V

5pF		1szt

10pf        	26szt

22pf         	19szt

33pf		15szt

47pf         	17szt

56pF		1szt

68pf		3szt

82pf		4szt

100pf        	6szt

120pf        	4szt

150pF	6szt

180pF	3szt

220pf        	10szt

330pf	 	5szt

470pf       	9szt

560pf		1szt

680p   	1szt

Rdzenie proszkowe

T130-17    	4szt		niebieski

T130-6      	4szt		żółty

T130-2      	2szt		czerwony

T130-0     	1szt		ceglasty

T106-0	2szt

T68-2	1szt

T68-6	1szt

T68-17	2szt

T68-0	2szt

T50-2	1szt

T50-6	1szt

T50-17	4szt

Drut  DNE 1,8   3,5m

Drut 	 DNE 1,4	6 m

Drut DNE 0,8-0,65 po 2,5m

Dioda 1Nsmd  26szt

Przekaźniki HF33 16szt

Przekaźniki HF32 7szt

PCB  + pocięty laminat w celu wzmocnienia i usztywnienia płytki.

W pierwszej kolejności wykonać montaż przekaźników i płytek wzmacniających z laminatu.

Wzmocnienie wzdłuż przekaźników można oprzeć o ich obudowy. Bezwzględnie kondensatory wysokonapięciowe wlutować na samym końcu montażu, po wlutowaniu wszystkich cewek. Nie wyginać laminatu i zapewnić mocowanie poprzez tulejki dystansowe włącznie z otworami w środku, do obudowy / przegrody, tak aby przy ewentualnych wstrząsach płytka nie miała tendencji do wyginania. Uszkodzą się kondensatory tracąc pojemność.

Jeśli potrzeba szablonu do otworów w obudowie to odznacz je przed składaniem płytki. Mogę udostępnić plik pdf, dxf dla pcb.

Paweł Bożenda sp2fp@wp.pl  tel.: 602376440