lpf- hpf Pasmo 1,8-2 MHz Rdzenie T130-2 czerwone

Skrajne cewki 4,4-4,6 uH T130-2 mają 19 zwoi na zewnątrz 20 w środku; DNE1,4 85 cm

HPF 1,2uH  T68-2 14zw T50-2 15 zw  w środku 14 na zewnątrz DNE0,8

Kondensatory: lpf   3x470+100 / 5x470 +330 / 4x220+47-2kV

hpf 220+220+82 / 560+680 -1kV

SWR od strony  PA