LPF - HPF Pasmo 3,5-4MHz

Rdzenie T130-6 żółte

Cewki 2,6 uH T130-6  - 16 zw w środku,15 na zewnątrz;  DNE 1,4- 70cm

HPF 0,75-0,8uH  T68-6 11zw T50-6 12 zw  w środku - o jeden mniej na zewnątrz dne0,8/0,65

Kondensatory: lpf - 4x 180/330+330+220+220+180/120+120+100+100/2kV

hpf -100+82+82 / 220+330 -1kV