LPF-HPF Pasmo 30 +24 MHz

Cewki  330 uH - 5 zwoi fi  T130-0 ceglasty 11 zwoi na zewnątrz 12  w środku .

Długość drutu 50cm DNE 1,8mm

HPL Cewki:  "68-0"-9/8zw 1,0  "50-17"-9/8zw  0,8   25-30cm

Kondensatory; lpf: 7x22+10p / 22+22+22+22  2kV

hpf: 10+10+10+10+5 2kv  / 10+10+10  / 39+33 1kV

SWR od strony  PA  1,1 - 30 MHz  :  1,3 - 90 MHz