LPF HPF Pasmo 5 i 7 MHz Rdzenie T130-6 żółte

LPF Cewki 1,25-1,35uH 130-6 mają 11 zw e środku 10 zwoi na zewnątrz; 1,4mm - 50cm

HPL Cewki 420-450nH T17 mają:  "68"-14/12 0,8  "50"-13/12   0,65   30cm

Kondensatory: lpf : 100+100+100+100/150+150+150+150+100/47+47+47+47+33 2kV

hpf :  47+47+47 /150+150/1kV